import py_dss_interface

import numpy as np

from pyswarm import pso

# Crear instancia de OpenDSS

dss = py_dss_interface.DSS()

# Redirigir al archivo de OpenDSS

dss.text("clear")

dss.text("redirect D:/Asheyn/OpenDSS/OpenDSS/IEEETestCases/13Bus/IEEE13Nodeckt.dss")

def funcion_objetivo(x):

"""

Función objetivo para minimizar las pérdidas del sistema con la inserción de paneles solares.

x = [Ubicación del PV, Tamaño del PV]

"""

bus_pv = int(x[0])  # Nodo donde se instalará el PV

size_pv = x[1]  # Capacidad del PV en kW

# Agregar generador fotovoltaico en OpenDSS

dss.text(f"New Generator.PV_{bus_pv} bus1={bus_pv} kW={size_pv} kV=4.16 model=1 Phases=3")

# Resolver flujo de carga

dss.text("solve")

# Obtener pérdidas del sistema (kW)

perdidas = dss.circuit.losses[0] / 1000  # Convertir a kW, accediendo al primer valor de la lista

return perdidas

# Definir límites de búsqueda

lb = [1, 10]  # Nodo mínimo, tamaño mínimo del PV (kW)

ub = [13, 500]  # Nodo máximo, tamaño máximo del PV (kW)

# Ejecutar PSO

mejor_x, mejor_config = pso(funcion_objetivo, lb, ub, swarmsize=30, maxiter=50)

# Mostrar resultados

print(f"Mejor configuración del PV: Nodo {int(mejor_x[0])} con tamaño {mejor_x[1]:.2f} kW")

print(f"Mejor configuración: {mejor_config:.4f} kW de pérdidas")

Variar cargas, parámetros, y agregar fotovoltaico a una barra x sin aplicar método